长江大学试卷       院（系、部）                     班级                     姓名             学号                序号

…………….…………………………….密………………………………………封………………..…………………..线……………………………………..

2010─2011学年 第一学期

《 油气田地下地质学 》课程考试试卷( A卷)

专业：              年级：     考试方式：   学分：  考试时间： 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

| 阅卷人 | 得分 |
| --- | --- |

一、填空题     (每小题3分，共18分)

1在已获得工业油流的圈闭上，为查明含油气规模而钻的井称为        。

2根据泥浆性能的变化及槽面显示，推断井下是否钻遇油、气、水层及特殊岩性的录井方法，叫做          。

3 每次改变工作制度之后，都必须保持产量稳定，并且要等井底流动压力达到稳定之后才能测量各项数据，叫做        试井。

4           是指在注水开发过程中，对流体具有隔绝能力的不渗透岩层，其作用是将相邻两套层系的油层完全隔开，使层系之间不发生油、气、水窜流，形成两个独立的开发单元。

5液体在流速剪切力的作用下，使岩样孔隙中的微粒移动，堵塞孔隙、喉道，造成渗透率下降的可能性及其程度，叫做储层的        。

6  沉积相研究中具有一定特征的曲线段或曲线组合，包括测井曲线的形态、顶底接触关系、包络线形态、齿化程度及组合特征等，反映特定的岩石组合、岩石序列和沉积环境，称为

| 阅卷人 | 得分 |
| --- | --- |

二、识图与作图（1－5题每题4分，第6题10分，共30分）

- A卷第 1 页共 6 页

1  图中15是指                                 ，箭头指示                。

2  图中裂缝按其产状分称为               ，按充填状况分属于                    。

3  图中C是                            ，D是                     。

- A卷第 2 页共 6 页

4  下图称为                     ，其中主要吸水层是          ，最差的层吸水量约为总吸水量的                      。

5   图中A3为标准井，请识别图中的标准层，并将其在三口井中进行对比。

长江大学试卷       院（系、部）                     班级                     姓名             学号                序号

…………….…………………………….密………………………………………封………………..…………………..线……………………………………..

6  如图中发育有一条正断层，请补全构造等值线，确定断层线的位置（10分）

| 井名 | 含油层系顶面海拔 | 断点海拔/落差 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 1902 | 1875/32 |
| A2 | 1955 | 1975/28 |

- A卷第 3 页共 6 页

| 阅卷人 | 得分 |
| --- | --- |

- 三、计算题（共20分）

1   A井井口坐标是（420000，37000），补心海拔50m，完钻井深2000m，按表1确定该井井底坐标和井底海拔。（8分）

表1：A井参数值

| 井深（m） | 井斜角（°） | 方位角（°） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 |
| 1000 | 30 | 270 |
| 1500 | 30 | 270 |
| 2000 | 30 | 270 |

附表1：井斜角及方位角三角函数参数表

| Sin30° | Cos30° | Sin270° | Cos270° |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.866 | -1 | 0 |

- A卷第 4 页共 6页

长江大学试卷       院（系、部）                     班级                     姓名             学号                序号

…………….…………………………….密………………………………………封………………..…………………..线……………………………………..

2  用容积法计算表2中的油藏的地质储量（12分）

表2某油田的各项参数

| 砂层面积（km2） | 7.2 | 含油饱和度（%） | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含油面积（km2） | 2.0 | 孔隙度（%） | 15 |
| 压力系数 | 1.2 | 渗透率（md） | 180 |
| 砂层厚度（m） | 1.5 | 比重（g/cm3） | 0.8 |
| 油砂体平均厚度（m） | 1.0 | 体积系数 | 1.2 |

| 阅卷人 | 得分 |
| --- | --- |

- 四、问答题（共32分）

1 《油气田地下地质地质学》课程框架是怎样的？如何进行该门课程的学习？（16分）

- A卷第 5 页共 6页

2  如何分析注水开发油藏的油水运动？（16分）

- A卷第 6 页共 6页