实验三   断层面图的编绘

一、实验目的

断层面图即断面等高线图，是以等高线方式表现断层面起伏形态的图件，可以直观形象地了解地下断层的产状要素及其变化情况、断层延伸范围以及断层对地层的切割关系，是研究地下构造的基础图件之一。断层面图的作用主要有以下几个方面：

1确定断层在构造图上的位置；

2 在断层面彼此交叉的复杂地区，往往一口井会钻遇多条断层，具有多个断点，通过绘制断层面图来组合断点，确定断层的发育：

3通过对断面的准确业位，确定井、断层之间的关系，明确油层控制情况，指导断层附近井网合理部署。

通过本次实验，需要了解和掌握以下三个方面的内容：

1、掌握断层面图的用途；

2、掌握断层面图编制时所需的资料基础及来源；

3、掌握断层面图的编制方法。

二、基础资料

1、井位坐标，包括井名、井口补心海拨、井坐标，若有斜井，还需要有井轨数据；

2、断点数据表：包括断点深度、断失地层厚度、对比参考井井名；

| 井名 | 断点深度 | 缺失地层厚度（米） | 参考井 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-2 | 1000 | 18 | A8 |
| 9-3 | 1100 | 24.2 | A8 |
| 10-2 | 1050 | 26.3 | A8 |

三、实验原理

主要通过对断点特片的分析，进行断点的组合，进而预测断层的分布，确定断层的空间分布，用等值线的方法，表现断层的三维展而特征。

断点组合的主要依据是：

组合断点，就是将性质相同的断点组合起来。进行断点组合时，应掌握该地区的区域地质情况，了解其构造发育史。

1）各井钻遇的同一条断层的断点，其断层性质应该一致，断层面产状和铅直断距应大体一致或有规律地变化；

2）同一断层的产状相近，断点附近地层界线的升降幅度与铅直断距要基本符合，各井钻遇的断缺层位应大体一致或有规律地变化；

3）组合起来的断层，断面平滑，同盘地层厚度不能出现突变；

4）断层两盘地层产状应与构造变化总趋势相符合。

总之，同一断层的这些要素在它的分布范围内是渐变的，其断层面等值线也是有规律分布的；不同的断层，其断层面图的变化趋势是不同的。

推测断层面展布的依据是基于断层面展布的渐变性，即通过井点断点的深度，均匀内插出井点间的断面的深度，进而确定井间断面的深度，表述井间断层的展布。井间深度预测一般利用三角网法确定，也可用反距离平方等方法确定，或者通过计算机插值的方法确定。

四、实验步骤

1、井数据预处理，主要完成两个工作：

利用直井井口海拨和断点深度将断点深度转换为直井断点海拨；

对斜井进行井斜校正，确定斜井断点平面位置、海拨深度及断失地层的垂直厚度。

2、形成井位图

依据断点处的平面位置将井点和井名标注于图上，形成井位图；

在井位图上标出断点的海拨及断失地层厚度（断点深度/断距）。

3、依据断点组合规则进行断点组合，将属于同一断层的断点归入同一断层：

单断点区，按照断点的产状组合进行给合，确定断点可否归为同一断层；

多断点区，按断点的深度、断距的大小、断点的性质等进行组合关系分析，将其归入到不同的断层中去；

进行断层归属分析后，对断层发育的力学性质、成因分析解释，明确断层的形成机理，进一步落实断层分析是否合理

4、分别勾绘各断层的断层面等值线图

利用三角网法勾绘断层面图：在校正后的井位图上，把制图标准层在各井的海拔高程标在相应的井位旁，将井点联成三角形网状系统，然后，在三角形两顶点之间进行内插，联结等高程各点即作成构造图。

5、注明各项图件要素，包括图名、比例尺、方位、图例及责任表（制图日期、制图单位和制图人）

6、检查图件的各项内容正确与否，修正图件中的错误，并对图件文字、线条等进行美化处理。

五、实验工具

1 直尺、橡皮、铅笔

2 计算器

3 坐标纸

此实验也可通过计算机完成，此时需要如下软硬件：

1计算机1台

2 Excel数据处理平台

3 Geomap或其它成图平台软件

六、问题思考

1、用斜井资料勾绘断层面等值线图时，为何要进行井斜校正？

2、断层面等值线能否通过无断点井区？为什么？

3、怎样确定构造图上的断层线的分布？并据此进行油水井部署？（断面构造图与油层构造等值线图重叠，把相同数值的等高线的交点连接起来，即得到构造图上断层线的位置。）

附表

表1某区井位数据表

| 序号 | 井名 | X | Y | 井口补心海拨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

表2 某区某斜井井轨迹数据表

| 井名 | 测点序号 | 井深（m） | 方位角（°） | 井斜角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A12 | 1 | 50 | 280 | 1 |
|  | 2 | 100 | 200 | 2 |
|  | 3 | 150 | 220 | 1 |

表3 某区断点数据表

| 井名 | 断点序号 | 断点深度（m） | 断距（m） | 参考井 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A12 | 1 | 1500 | 20 | A4 |
|  | 2 | 2000 | 50 | A5 |
|  | 3 | 3000 | 90 | A3 |